Bài 1: Các led đơn

/*

*                        Hướng Dẫn Làm Hiệu Ứng Với LED Đơn Bằng Arduino (Tham khảo nguồn: Banlinhkien.com)

*

* Đấu nối: nối lần lượt các chân 2-13 của Arduino với 12 LED đơn

* D2: kết nối với LED 1                         	D8: kết nối với LED 7

* D3: kết nối với LED 2                         	D9: kết nối với LED 8

* D4: kết nối với LED 3            	             D10: kết nối với LED 9

* D5: kết nối với LED 4                         	D11: kết nối với LED 10

* D6: kết nối với LED 5                         	D12: kết nối với LED 11

* D7: kết nối với LED 6                         	D13: kết nối với LED 12

*/

//Khai báo mảng và khởi tạo các chân của Arduino kết nối với 12 LED đơn

const int ledPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};

//Tính số phần tử trong mảng ledPins và gán nó cho biến numLeds

const int numLeds = sizeof(ledPins) / sizeof(ledPins[0]);

// Khai báo các hàm được sử dụng

void allOn();                         	//Hàm bật tất cả các LED

void allOff();                        	//Hàm tắt tất cả các LED

void blinkAll();                      	//Hàm nhấp nháy LED

void runningLight();                  	//Hàm tạo hiêu ứng LED sáng đuổi

void chasing();                       	//Hàm đuổi chớp tắt LED

void randomBlink();                   	//Hàm nhấp nháy một LED bất kì

void knightRider();                  	 //Hàm tạo hiệu ứng sáng dau sao

void sparkle();                       	//Hàm tạo hiệu ứng chớp tắt cho LED

void fadeInOut();                     	//Hàm tạo hiệu ứng bật tất cả LED xong mờ dần

void alternatingBlink();              	//Hàm tạo hiệu ứng LED sáng nháy xen kẽ

void setup() {

for (int i = 0; i < numLeds; i++) {

pinMode(ledPins[i], OUTPUT);          //Đặt các chân trong mảng ledPins làm chân đầu ra

}

}

void loop() {

allOn();                            	//Gọi hàm allOn và thực hiện nó

delay(1000);                        	//Tạo trễ 1s

allOff();                           	//Gọi hàm allOff và thực hiện nó

delay(1000);                        	//Tạo trễ 1s

blinkAll();                         	//Gọi hàm blinkAll và thực hiện nó

delay(1000);                        	//Tạo trễ 1s

runningLight();                     	//Gọi hàm runningLingt và thực hiện nó

delay(2000);                        	//Tạo trễ 2s

chasing();              	            //Gọi hàm chasing và thực hiện nó

delay(2000);                        	//Tạo trễ 2s

randomBlink();                      	//Gọi hàm randomBlink và thực hiện nó

delay(2000);                        	//Tạo trễ 2s

knightRider();                      	//Gọi hàm kinghtRider và thực hiện nó

delay(2000);                        	//Tạo trễ 2s

sparkle();                          	//Gọi hàm sparkle và thực hiện nó

delay(2000);                        	//Tạo trễ 2s

fadeInOut();                        	//Gọi hàm fadeInOut và thực hiện nó

delay(3000);                        	//Tạo trễ 3s

alternatingBlink();                     //Gọi hàm alternatingBlink và thực hiện nó

delay(2000); 	                       //Tạo trễ 2s

}

void allOn() {

for (int i = 0; i < numLeds; i++) {

digitalWrite(ledPins[i], HIGH);       //Bật tất cả các LED

}

}

void allOff() {

for (int i = 0; i < numLeds; i++) {

digitalWrite(ledPins[i], LOW);

}

}

void blinkAll() {

allOn();

delay(500);

allOff();

delay(500);

}

void runningLight() {

for (int i = 0; i < numLeds; i++) {

digitalWrite(ledPins[i], HIGH);

delay(200);

digitalWrite(ledPins[i], LOW);

}

}

void chasing() {

for (int i = 0; i < numLeds; i++) {

digitalWrite(ledPins[i], HIGH);

delay(100);

digitalWrite(ledPins[i], LOW);

}

}

void randomBlink() {

for (int i = 0; i < 5; i++) {

int randomLed = random(numLeds);

digitalWrite(ledPins[randomLed], HIGH);

delay(100);

digitalWrite(ledPins[randomLed], LOW);

}

}

void knightRider() {

for (int i = 0; i < numLeds; i++) {

digitalWrite(ledPins[i], HIGH);

delay(100);

}

for (int i = numLeds - 1; i >= 0; i--) {

digitalWrite(ledPins[i], LOW);

delay(100);

}

}

void sparkle() {

for (int i = 0; i < numLeds; i++) {

digitalWrite(ledPins[i], HIGH);

delay(100);

digitalWrite(ledPins[i], LOW);

}

int randomLed = random(numLeds);

digitalWrite(ledPins[randomLed], HIGH);

delay(300);

}

void fadeInOut() {

for (int brightness = 0; brightness <= 255; brightness++) {

for (int i = 0; i < numLeds; i++) {

analogWrite(ledPins[i], brightness);

}

delay(10);

}

for (int brightness = 255; brightness >= 0; brightness--) {

for (int i = 0; i < numLeds; i++) {

analogWrite(ledPins[i], brightness);

}

delay(10);

}

}

void alternatingBlink() {

for (int i = 0; i < numLeds; i += 2) {

digitalWrite(ledPins[i], HIGH);

}

delay(500);

for (int i = 0; i < numLeds; i += 2) {

digitalWrite(ledPins[i], LOW);

}

for (int i = 1; i < numLeds; i += 2) {

digitalWrite(ledPins[i], HIGH);

}

delay(500);

for (int i = 1; i < numLeds; i += 2) {

digitalWrite(ledPins[i], LOW);

}

}

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=_qDO0IdP9As

https://www.youtube.com/watch?v=F1chhazAlVo

Bài 2: LED RGB

/*

*            	Hướng Dẫn Điều khiển Led RGB WS2812  (Tham khảo nguồn: Banlinhkien.com)

* Đấu nối:

- D3: Chân kết nối với DIN của LED WS2812

*/

#include <Adafruit_NeoPixel.h>                             	// Gọi thư viện Adafruit NeoPixel để sử dụng

#define LED_PIN 3                                              // Định nghĩa chân kết nối với DIN của LED WS2812

#define NUM_LEDS 12                                        	// Số lượng LED trong dây NeoPixel

#define BRIGHTNESS 5                                           // Điều chỉnh độ sáng (0-255)

#define LED_TYPE NEO_GRB + NEO_KHZ800                      	// Loại của LED NeoPixel, ở đây là loại RGB với tần số NEO_KHZ800.

Adafruit_NeoPixel strip(NUM_LEDS, LED_PIN, LED_TYPE);          // Khởi tạo đối tượng dải đèn NeoPixel

void setup() {

strip.begin();                                               // Khởi động dải đèn

strip.show();                                                // Tắt tất cả các LED khi khởi động

strip.setBrightness(BRIGHTNESS);                         	// Thiết lập độ sáng cho dải đèn.

}

void loop()

{

// Gọi các hàm điều khiển LED tại đây

rainbowCycle(20);                                         	// Gọi hàm tạo hiệu ứng chạy qua màu sắc của LED NeoPixel.

}

// Hàm tạo hiệu ứng chạy qua màu sắc của LED NeoPixel.

void rainbowCycle(int wait)

{

uint16_t i, j;

for(j=0; j<256*5; j++)                                        // Chạy qua màu sắc từ đỏ đến tím

{

for(i=0; i< strip.numPixels(); i++)

{

strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));           	// Thiết lập màu sắc cho từng LED

}

strip.show();                                               // Hiển thị trạng thái mới của các LED sau khi đã cập nhật màu sắc.

delay(wait);                                                // Đợi một khoảng thời gian (wait) trước khi chuyển sang vòng lặp tiếp theo.

}

}

// Hàm tính toán màu sắc

uint32_t Wheel(byte WheelPos)

{

if(WheelPos < 85)

{

return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);	// Màu từ đỏ đến vàng

}

else if(WheelPos < 170)

{

WheelPos -= 85;

return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);	// Màu từ vàng đến xanh lá cây

}

else

{

WheelPos -= 170;

return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);	// Màu từ xanh lá cây đến tím

}

}

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bài 7: giao tiếp bàn phím 4x4

#include <LiquidCrystal.h> // Không cần

#include <Keypad.h>

const byte ROWS = 4;

const byte COLS = 4;

char hexaKeys[ROWS][COLS] = {

{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'B'},

{'7', '8', '9', 'C'},

{'*', '0', '#', 'D'}

};

byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6};

byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2};

Keypad customKeypad = Keypad(makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

void setup(){

Serial.begin(9600);

}

void loop(){

char keyPress = customKeypad.getKey();

static int keyCount = 0;

if (keyPress){

if (keyPress != '#') {

Serial.print(keyPress);

keyCount++;

}

if (keyCount >= 10 || keyPress == '#') {

Serial.println();

keyCount = 0;

}

}

}

https://www.youtube.com/watch?v=Iak7WVVG5-A

https://dientuviet.com/giao-tiep-ban-phim-4x4-voi-arduino/

BÀI 17: cảm biến nhiệt độ

int Sensor=A0;

int Val=0;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

Val=analogRead(Sensor);

int Force=map(Val,0,1023,0,255);

Serial.println(Force);

delay(500);

}

++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=-3hixRt59UU

BÀI 13: servo sweep arduino

#include <Servo.h>

Servo myservo;  // create servo object to control a servo

// twelve servo objects can be created on most boards

int pos = 0;	// variable to store the servo position

void setup() {

myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object

}

void loop() {

for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees

// in steps of 1 degree

myservo.write(pos);          	// tell servo to go to position in variable 'pos'

delay(15);                   	// waits 15ms for the servo to reach the position

}

for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees

myservo.write(pos);          	// tell servo to go to position in variable 'pos'

delay(15);                   	// waits 15ms for the servo to reach the position

}

}

+++++++++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=SNE8axnq9gI

https://www.youtube.com/watch?v=npR6HuBf7eg

BÀI 14: Đây là bài toán Cổng chắn barie / Cửa tự động kết hợp giữa cảm biến siêu âm HC-SR04 và động cơ Servo: khi có vật cản hoặc người đến gần trong một khoảng cách nhất định, servo sẽ quay 90° để mở cửa/nâng thanh chắn; khi không còn vật cản thì đóng lại về 0°.

#include <Servo.h>

Servo myservo;

const unsigned int TRIG_PIN=7;

const unsigned int ECHO_PIN=8;

const unsigned int BAUD_RATE=9600;

int a;

void setup() {

pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

Serial.begin(BAUD_RATE);

myservo.attach(4);

}

void loop() {

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

const unsigned long duration=pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);

int distance= duration/29/2;

if(distance<330){

Serial.print("Xin moi vao!\n");

myservo.write(90);

delay(15);

}

else{

Serial.print("Hen gap lai\n");

myservo.write(0);

delay(15);

}

delay(100);

}

+++++++++++++++++++++++++++

Bài 4:  dùng biến trở (potentiometer) để điều chỉnh độ sáng tối của đèn LED, đồng thời gửi dữ liệu đo được lên máy tính qua cổng Serial Monitor.

https://www.youtube.com/watch?v=Uno7c16gpeE

/// These constants won't change. They're used to give names to the pins used:

const int analogInPin = A0;  // Analog input pin that the potentiometer is attached to

const int analogOutPin = 2; // Analog output pin that the LED is attached to

int sensorValue = 0;        // value read from the pot

int outputValue = 0;        // value output to the PWM (analog out)

void setup() {

// initialize serial communications at 9600 bps:

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// read the analog in value:

sensorValue = analogRead(analogInPin);

// map it to the range of the analog out:

outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);

// change the analog out value:

analogWrite(analogOutPin, outputValue);

// print the results to the Serial Monitor:

Serial.print("sensor = ");

Serial.print(sensorValue);

Serial.print("\t output = ");

Serial.println(outputValue);

// wait 2 milliseconds before the next loop for the analog-to-digital

// converter to settle after the last reading:

delay(2);

}